# BV Besigheim, Lutzstrasse

###### Flächenberechnung  / Doppelhaushälfte

Umbauter Raum:

UG			10,75	x	5,75	x	2,50

##### Summe umbauter Raum UG 							154,53 m³

EG			10,75	x	5,75	x	2,60

##### Summe umbauter Raum EG 							160,71 m³

OG			10,75	x	5,75	x	2,50

##### Summe umbauter Raum OG 							160,71 m³

DG			10,75	x	5,75	x	4,40 /2

##### Summe umbauter Raum DG 							135,98 m³

##### Summe umbauter Raum Wohnhaus						611,93 m³

##### Summe umbauter Raum Wohnhaus mit Keller				611,93 m³

##### Summe umbauter Raum Wohnhaus	ohne Keller				457,40 m³

# BV Besigheim, Lutzstrasse

Flächenberechnung  / Doppelhaushälfte

Wohnflächenberechnung:

#### UG:

Hobby				3,80	x	5,10		19,40

Flur				2,00	x	2,80		  5,60

Keller				5,90	x	3,00

2,20	x	3,00		24,30		49,30 m²

EG:

WC				1,50	x	0,80		 1,20

WF/Garderobe			(2,80	x	2,70 )– 1,20	 6,36

Küche				2,20	x	2,90		 6,38

Wohnen/Essen			3,00	x	4,00

3,70	x	5,00		30,50

Treppenhaus			1	x	2,80		  2,80		47,24 m²

OG:

Bad				3,00	x	2,00		  6,00

Schlafen			2,90	x	4,50		13,05

Kind 1				5,50	x	2,10		11,55

Kind 2				3,90	x	2,80		10,92

Flur				3,00	x	0,90		  2,70

Treppenhaus			1,00	x	2,80		  2,80		48,14 m²

DG:

Flächen zwischen 1,00 m und 2,00 m Höhen zur Hälfte berechnet,Wohnfläche zum Ausbau vorbereitet nach DIN

5,00	x	5,50		 27,50

1,10 	x	5,00 x 2 / 2	   5,50		33,00 m²

Summe Wohnfläche gesamt	mit Keller				           177,68 m²

./. 2 % Putz+Belag						  3,55 m²

Wohnfläche gesamt		mit Keller						174,13 m²

Summe Wohnfläche gesamt	ohne Keller					128,38 m²

./. 2 % Putz+Belag						  2,57 m²

Wohnfläche gesamt		ohne Keller						125,81 m²

PMBWflBerBVBesigheimLutz_20_02_07.doc