BAU- & LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Bauvorhaben:	6 Doppelhaushälften

Baugebiet:		Lutzstrasse 3

74354 Besigheim

Gegenstand dieser Bau- und Leistungsbeschreibung ist die schlüsselfertige Erstellung eines Wohnhauses in Niedrigenergiebauweise. Abweichungen haben nur Gültigkeit, wenn sie in einer Zusatzbeschreibung schriftlich vereinbart sind.

Im Festpreis enthalten sind folgende Leistungen:

I.	Nebenleistungen

1.	Alle erforderlichen Architektenleistungen nach den Vorschriften der HOAI

§15, Ziffer 1-9, Fachingenieurleistungen, Statikerleistungen in prüffähiger

Form, sowie Schall- und Wärmeschutznachweis.

Bauantrag mit allen dazugehörigen Unterlagen einschließlich Entwässerungs-gesuch und Arbeitspläne im Maßstab 1:50.

3.	Verantwortliche Bauleitung.

4.	Bauwesenversicherung.

II.	Bauleistungen

Grundlage für die Bauausführung ist die VOB Teil B in der jeweils neusten, 	gültigen Fassung als Gütemerkmal aller Bauleistungen; der erhöhte		Wärmeschutz nach DIN 4108 und Schallschutz nach DIN 4109 wird erfüllt .

1.	Erd-, Mauer-, Kanalisations- und Abdichtungsarbeiten

1.1	Einrichten der Baustelle:

Aufstellen des Schnurgerüstes, Baustrom und Bauwasserverbrauch.

1.2	Ausheben der Baugrube, der Arbeitsräume und der Kanalgräben innerhalb 	des Gebäudes, Fundamentaushub und seitliche Lagerung. Vorausgesetzt werden Bodenklassen 2-5.

1.3	Wiederauffüllen der Arbeitsräume mit auf dem Grundstück gelagerten 		Aushubmaterial bis auf Höhe des ursprünglichen Geländes. Einmaliges

Ausführen der Rohplanie. Kein Anliefern von Muttererde.

  - Entwässerungsleitung in DIN-Kanalrohren bis Hauskante..Grundlage ist das Mischsystem.

Erstellung Kontrollschacht und Hausanschluss durch Bauherr,

Bau-Koordination durch PMB Wohnbau GmbH.

1.5	Ringdrainage im Filterbett/im Arbeitsraum bei Haus 1 und Haus 2.

1.6	Fundamente gemäß Statik für eine Bodenpressung bis 20N/qcm unter 		folgenden Voraussetzungen: kein Grund- oder Hangwasser, keine Auffüllung,

keine Abfangungen, kein Baugrubenverbau.

1.7	Sinkkasten entfällt.

1.8	Fundamenterder nach VDE-Vorschrift.

1.9	Kellerbetonboden Haus 1 und Haus 2 mit Bewehrung (10-15 cm) auf Kiesfilter (10-15 cm).

1.10	Kelleraußenwände in Stahlbeton mit Bewehrung nach statischen 			Erfordernissen mit Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser und 		aufsteigende Feuchtigkeit, sowie Hohlkehle Haus 1 und Haus 2.

  - Kellerzwischenwände nach statischen Erfordernissen Haus 1 und Haus 2

1.12	Feuerhemmende Sicherheitstür zum Heizraum (bei Ölzentralheizung) Haus 1 und Haus 2.

1.13	Im Keller Stahlfenster und falls erforderlich Lichtschächte, Aufsätze im Zuge der Aussenanlagen direkt durch Bauherr, Haus 1 und Haus 2

1.14	Geschoßdecken als Massivplattendecken einschließlich Bewehrung nach 	statischen Erfordernissen.

1.15	Lichte Rohbauhöhe im Kellergeschoß 2,35 m, im Wohngeschoß EG 2,62 m, im Wohngeschoss OG 2,62 m.

1.16	Außenwände über Keller in wärmedämmenden, porosierten Ziegeln.

1.17	Gemauerte Innenwände nach statischen Erfordernissen, nichttragende Innenwände werden in Gipsdielen ausgeführt.

  - Bei Doppel- und Reihenhäusern / entfällt.

  - 2-zügiger Kamin entfällt / Gastherme

2.	Zimmer- und Holzbauarbeiten

2.1	Zimmermannsmäßiger Holzdachstuhl nach statischen Erfordernissen für eine   	Schneelast von max. 1,0 kN/qm. Umweltverträgliche Imprägnierung des Bauholzes gegen Insektenbefall und Holzpilz.

  - Dachvorsprünge, je nach Ziegelteilung, Traufe bis max. 30 cm, werden mit Nut- und Federbretter (Fichte) von oben auf sichtbare Sparrenköpfe verschalt, die Giebelseiten mit Ortgangbrettern max. 30 cm inkl. Ziegel ausgeführt.

Holzschutz u. Farbgebung durch Bauherr in Eigenleistung.

2.3	Unterspannbahn über die gesamte Dachfläche, Konterlattung und Lattung.

2.4	Bei ausgebautem DG: bis 20 cm Wärmedämmung WLG 040 zwischen den Sparren, entlang der Kehlbalkenebene, sowie  Dampfbremse.

Isolierung nur bis einschließlich Kehlbalkenebene. Isolierung (Dämmdicke entsprechend dem Wärmeschutznachweis-> Statiker .

Wird dort aufgrund spezieller Erfordernisse eine bessere WLG, stärkere Dämmung bzw. PU gefordert, so ist dies zusätzlich zu vergüten.

  - Dachflächenfenster: als Sonderwunsch auf Anfrage

(Ansichten in BG sind Beispiele und nicht bindend, gültig ist  der jeweilige Vertrag)

- Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

(Ansichten in BG sind Beispiele und nicht bindend, gültig ist  der jeweilige Vertrag)

Steildach:

3.1	Betondachsteine : BRAAS -> Harzer Pfanne, Rot, auf Wunsch braun (andere Farben u. Formen auf Sonderwunsch / zusätzl. Extras, unter Berücksichtigung des Bebauungsplans) auf vorhandene Lattung samt den dazugehörenden Formstücken, wie Giebelsteine, Trockenfirst, max. 2 Stk Dunstrohre.

-

Weiteres Zubehör wie Antennen-Sat.-Ziegel, Abgaskalotte, Solardurchgang, Dachtritte, Dachhaken, Schneefanggitter usw. auf Sonderwunsch / zusätzliche Extras

Flachdach:

3.2	Flachdach/Abdichtungen: entfällt, als Sonderwunsch möglich

- Klempnerarbeiten

(Ansichten in BG sind Beispiele und nicht bindend, gültig ist  der jeweilige Vertrag)

4.1	Vorgehängte Dachrinne, Regenfallrohr inTitan-Zink mit Anschluß an Entwässerung.

- Treppenarbeiten

(Ansichten in BG sind Beispiele und nicht bindend, gültig ist  der jeweilige Vertrag)

5.1	Innen: Treppenanlage als Zweiholmtreppe mit Buchetritten und mitlaufendem Geländer.  (Fabr. Stadler oder ähnliches)

  - Aussen:

Falls im Leistungsumfang enthalten -> Zusatzprotokoll erforderlich

5.3	Kelleraußentreppe : entfällt.

- Heizungsarbeiten

(Ansichten in BG sind Beispiele und nicht bindend, gültig ist  der jeweilige Vertrag)

6.1	*Warmwasserzentralheizung nach dem individuell ermittelten Wärmebedarf	mit vollautomatischer *Gas-Feuerungsanlage  eines

bekannten Markenfabrikates (z.B. Viessmann, Buderus, Klöckner), auf Sommerbetrieb umstellbar, inkl. sämtlicher erforderlicher Sicherheitsarmaturen. Warmwasserspeicher: Größe nach Bedarf, Aufstellung neben der Gastherme im DG aufgestellt. Einweisung erfolgt bei Abnahme.

  - Formschöne, lackierte Flachheizkörper mit Thermostatventilen, Anzahl und Größe nach Wärmebedarfsberechnung, Fabrikat z. B. Kermi

Einbau eines HK im Flur/UG bei Haus 1 und Haus 2, WC/EG, Flur/EG, Wohnen/Essen/EG, Kind1/OG, Kind2/OG, Schlafen/OG, Bad/OG

  - Witterungsgeführte Außentemperatursteuerung und Nachtabsenkung.

2 Kunststofftanks à 1500 l / *entfällt bei Gasheizung

6.5	Zweirohrsystem aus korrosionsbeständigem Rohr. (inkl. aller notwendigen	Stemmarbeiten)

*= entfällt bei Fernheizung

6.6	Regenerative Energiequellen / alt. Heizungen (z.B. Pellets, Solar usw) als Sonderwunsch / auf Anfrage

- Sanitärarbeiten

(Ansichten in BG sind Beispiele und nicht bindend, gültig ist  der jeweilige Vertrag)

Zubehör wie Seifenschalen, Handtuchalter etc. kann jederzeit aus der Leistung herausgenommen werden und wird vergütet bzw. verrechnet.

7.1	Zuleitung ab Wasseruhr, Warm- und Kaltwasserleitungen aus 			korrosionsbeständigem Rohr. (z.B. Fabr. Mepla)

7.2	Abflußleitungen aus kochfestem Hart-PVC.

7.3	Warmwasserzapfstellen an der Badewanne, der Dusche, den Waschbecken

im Bad  sowie Küche.

7.4	Waschmaschinenanschluß mit Ablauf in der Wachküche im UG bei Haus 1 und Haus 2.

Waschmaschinenanschluß mit Ablauf in der Küche Haus 3 bis Haus 6,

alternativ im Bad.

7.5	Kaltwasserzapfstelle an der Maueraußenseite für Gartenwasser.

7.6	Farbige Sanitärausstattung (Farbgruppe 1).

  - Ausstattung Bad:(ohne Duschabtrennung)

Stahleinbauwanne (Körperform 170/75 cm),  emailliert mit Ab- und Überlaufgarnitur

- Einhebelmischbatterie unter Putz,

- verchromter Wannengriff, Badetuchhalter.

1 Kristallporzellanwaschbecken (60 x 40 cm) mit Ablaufgarnitur, Einhebelmischbatterie, verchromter Doppelhandtuchhalter,

1 Kristallspiegel 50 x 40

1 Wandhängendes Tiefspülklosett aus Kristallporzellan mit 			Kunstoffsitz und Deckel, Unterputzspülkasten, verchromter Papierhalter.

1 Duschwanne (90/75 cm), mit Ab- und Überlaufgarnitur

-Einhebelbrausebatterie unter Putz, Metaflexschlauch mit Handbrause, Unicastange (65 cm) und Seifenschale.

7.8	Ausstattung WC:

Wandhängendes Tiefspülklosett wie im Bad, inkl. verchromter Papierhalter.

Kristallporzellanhandwaschbecken (45/31 cm) mit Standventil und	Siebablauf,  verchromter Handtuchhalter, Kristallspiegel (50/40 cm).

  - Wand- und Deckenverbindung der Rohrleitung werden schalldämmend mit 	Schaumstoff ummantelt.

8.	Elektro- Arbeiten

8.1	Elektro-Installationen ab Eingang Zählerschrank entsprechend den VDE- und

EVU-Vorschriften.

8.2	Elektroleitungen in den Kellerräumen auf Putz, in den Wohnräumen unter Putz.

8.3	Formschöne, weiße Flächenschalter und Steckdosen.

8.4	Ausstattung:

Flur:		1 Brennstelle mit Wechselschaltung/Tastschaltung

Haus 1 und Haus 2

Abstellraum/

Hobby:	1 Brennstelle mit Ausschaltung u. 2 Steckdosen.

Haus 1 und 2

Keller:		1 Brennstelle mit Ausschalter u. 2 Steckdosen

Haus 1 und Haus 2

Wohn-Ess.:	1 Deckenauslass mit Serienschaltung u. 6 Steckdosen

1 Antennensteckdose,

1 Deckenauslass mit Tasterschaltung am Essplatz

Diele/

Windfang:	1 Wechselschaltung u. Steckdose

1 Telefonleerdose u. 1 Steckdose,

1 Brennstelle

Küche:	1 Brennstelle mit Ausschaltung u. 4 Steckdosen

1 Herdanschluss, je 1 Steckdose für Dunstabzug,

Geschirrspülmaschine u. Kühlschrank

WC:		1 Brennstelle mit Ausschaltung und Steckdose

Schlafzimmer/

Ki- Zi 1+2:	1 Brennstelle mit Wechselschaltung (im Schlafzimmer mit Tasterschaltung), 1 Steckdose unter Schalter und 2 Doppelsteckdosen . 1 Telefonleerdose

Bad:	2 Brennstellen mit Serienschaltung, 1 Steckdose unter Schalter und 2 Steckdosen neben dem Waschtisch

Flur/TRH:	1 Brennstelle mit Tastschaltung

Studio:	1 Ausschaltung u. 1 Steckdose, 1 Anschluss Heizungsanlage

Garage:	1 Brennstelle mit Ausschaltung, Steckdose unter Schalter

Aussenbeleuchtung	 als Sonderwunsch auf Anfrage

  - 1 Gegensprechanlage von Haustüre zu Sprechapparat in Diele

  - Sat-Anlage in Eigenleistung

  - Terasse:	1 Schalter mit Brennstelle, 1 Steckdose mit Ausschaltung

9.	Schreinerarbeiten

(Ansichten in BG sind Beispiele und nicht bindend, gültig ist  der jeweilige Vertrag)

9.1	Haustüre:	Aluminiumrahmen mit Falzdichtung, Türblatt kunststoffbeschichtet mit Griffplatte, Briefkasten + Sprechanlage im Mauerwerk, Sicherheitsschloß mit 3 Schlüsseln.

Vordach für Haustüre als Sonderwunsch möglich.

9.2	Wohntüren:	direkt durch Bauherr in Eigenleistung

9.3	Kellertüren:	direkt durch Bauherr in Eigenleistung

Brandschutztüren: entfällt

- Fensterarbeiten

(Ansichten in BG sind Beispiele und nicht bindend, gültig ist  der jeweilige Vertrag)

10.1	Isolierverglaste Kunststofffenster bzw. Fenstertüren-Elemente, Farbe: weiss, umlaufende 	Dichtung, verdecktliegender Einhand-Drehkipp-Beschlag, DIN R / L, Regenschutzschiene, Rolladenschiene, K-Wert 1,1 auf kompl.Konstruktion

10.2	Bad- und WC-Fenster erhalten Ornamentglas.

10.3	Fenster über 1,60 m Breite mit Brüstung werden zweiflüglig (2 x Dreh-Kipp)

über 3,00 m Breite dreiflügelig  (1 x  Dreh-Kipp und 2 x Dreh)

ausgeführt.

Bodentiefe Fenster über 1,00 m Breite sind feststehende Elemente mit ESG-Verglasung im Brüstungsbereich.

10.4	Dachflächenfenster: gehören nicht zu Fensterbauarbeiten, falls enthalten siehe Punkt 2 Zimmermannsarbeiten / entfällt -> auf Sonderwunsch möglich

10.5	Fensterbänke: Aluminium weiss

- Rolladenarbeiten

(Ansichten in BG sind Beispiele und nicht bindend, gültig ist  der jeweilige Vertrag)

  - Alle Fenster und Fenstertüren erhalten Aufbaurolläden mit Lüftungsschlitzen, 	ausgenommen Keller- und Schrägfenster, sowie Dachflächen- und Gaupenfenster. Farbe: hellgrau

- Putzarbeiten

(Ansichten in BG sind Beispiele und nicht bindend, gültig ist  der jeweilige Vertrag)

  - Außenwände (je nach Statik 17,5 cm bis 24,0 cm) erhalten einen hell eingefärbten, witterungsbeständigen Mineralaußenputz

(bis 24cm Mauerwerk mit Vollwärmeschutz)

12.2	Innenwände in EG und DG erhalten tapezierfähigen Gipsputz,

ausgenommen die gefliesten Wandflächen im Bad.

Naßzellen erhalten einen Kalk-Zementputz.

Technikinnenräume und Kellerräume werden nicht verputzt.

  - Im 1.DG Anbringen von Gipskartonplatten im Wohnbereich tapezierfähig verspachtelt, nicht für Rauhputz. Im 2.DG als Sonderwunsch auf Anfrage.

12.4	Die Ecken der verputzten Wände werden durch Eckschutzschienen verstärkt.

13.	Fliesenarbeiten

13.1	Bodenfliesen:

direkt durch Bauherr in Eigenleistung

13.2	Wandfliesen:

direkt durch Bauherr in Eigenleistung

- Kunst- und Natursteinarbeiten

(Ansichten in BG sind Beispiele und nicht bindend, gültig ist  der jeweilige Vertrag)

14.1	Alle Wohnraum-Fensterbänke innen in Granit Bianco Sardo, poliert, bis max. 20 cm tief, ca.2,00 cm stark.

Außensimse in Aluminium weiss, ca. 1 cm stark, Überstand bis 3 cm von fertigem Außenputz. Keine Regennuten. Kein Ausspritzen der Anschlußfugen.

(siehe Fensterbauarbeiten)

  - Eingangspodest: Podest-Grösse 1,00 m x 0,50 m,

Belag: Granit Bianco Sardo / alternativ: Blockstufe

14.3	Kellerabgangspodest: entfällt / s.Pos. 5.2

15. 	Estricharbeiten

15.1	Alle Wohnräume erhalten schwimmenden Estrich, Aufbau und Höhe nach

Wärmeberechnung.

15.2	Im Untergeschoß in den Nebenräumen (Keller-Technik-Abstellräumen) Glattstrich. Flur erhält Estrich in Haus 1 und Haus 2.

15.3	Bautrocknung witterungsbedingt. Bei Eigenleistung der Bodenbeläge in Eigenverantwortung Bauherr

16.	Bodenbelagsarbeiten

  - direkt durch Bauherr in Eigenleistung.

Seitens PMB Wohnbau werden keine Sockelleisten geliefert oder angebracht.

Zeitl. Arbeitsaufwand bei Bodenverlegung ist vorher mit PMB Wohnbau abzustimmen.

Hinweis: Bei Ausführung von Parkett, Kork. Fussbodenheizung verlängert sich wegen des notwendigen Trocknungsgrades des Estrichs um ca. 2-3 Wochen. Für die Trocknung auch im Sommer ist durch Bauherr Heizung in Betrieb zu stellen. Bautrocknung inkl. Stromkosten in der Heizperiode bauseits bei EL.

17.	Maler- und Tapezierarbeiten

17.1	direkt durch Bauherr in Eigenleistung.

18. 	Dachgeschoß ausbaufähig

Einbau der Gipsdielenwände lt. Planeintrag mit Innentüre. Keine Gipskartonarbeiten, keine Estricharbeiten, keine Naßputzarbeiten.

19.	Ausbau im Dachgeschoß (1.DG) / entfällt

19.1	Allgemeines:

Sobald der Auftrag den schlüsselfertigen Ausbau von Räumen im DG beinhaltet, entsprechen vergleichbare Bauteile dem Standard des Ausbaues EG, soweit nachträglich nichts anderes schriftlich bestimmt ist.

Alle Räume, die als Wohnräume bezeichnet sind und im Vertragsplan dafür 	vorgesehen sind, werden ausgebaut.

19.2	Zwischenwände:

Die Zwischenwände, ca. 10,0 cm stark in Qualitätsstufe 2 ausgeführt.

19.3	Drempelwände:

Alle Wände zu nicht ausgebauten Dach- und Bühnenräumen werden 		einseitig verputzt, tapeziert und gestrichen.

19.4	Dachflächen:

Zwischen den Sparren und dem Kehlgebälk bis 20 cm Wärmedämmung mit 	Dampfbremse.

Unter den Sparren und dem Kehlgebälk werden Gipskartonplatten auf 		Unterkonstruktion bis zur Drempelwand montiert und verspachtelt.

- Balkone / entfällt

(Ansichten in BG sind Beispiele und nicht bindend, gültig ist  der jeweilige Vertrag)

20.1	Betonplatte / entfällt

20.2	Balkonbelag / entflällt

20.3 	Stahlgeländer / entfällt

20.4	Terrassen / siehe Pos. 24/ / Aussenanlagen

- Giebel- oder Dachloggien / entfällt

(Ansichten in BG sind Beispiele und nicht bindend, gültig ist  der jeweilige Vertrag)

21.1	Dachvorsprungflächen / entfällt

21.2	Belag / entfällt

21.3	Stahlgeländer / entfällt

21.4	Wärmedämmung und Feuchtigkeitsabdichtung / entfällt

21.5	Wasserablauf / entfällt

  - Hausvordach in Glas-, Stahl-oder Holzkonstruktion als Sonderwunsch auf Anfrage

- Gemauerte Garage / entfällt

(Ansichten in BG sind Beispiele und nicht bindend, gültig ist  der jeweilige Vertrag)

22.1	Betonfundamente / entfällt

22.2	Umfassungswände / entfällt

22.3	Betonboden mit Glattstrich auf Kiesfilterschicht. / entfällt

# 22.4	Bei Flachdach: Stahlbetondecke / entfällt

Begrünung / entfällt

Bei geneigten Dächern: Eindeckung wie Wohnhaus / entfällt

22.5	Gully bzw. vorgehängte Dachrinne / entfällt

22.6	Wände / entfällt

22.7	Kipptor / entfällt

- Fertiggarage / entfällt

(Ansichten in BG sind Beispiele und nicht bindend, gültig ist  der jeweilige Vertrag)

Grösse: Länge 5,50 m, Breite 2,70 m, mit Holz-Kipp-Tor als Sonderwunsch, siehe Preisliste / auf Anfrage

- Aussenanlagen

(Ansichten in BG sind Beispiele und nicht bindend, gültig ist  der jeweilige Vertrag)

  - Die Terrasse wird als Rohplatte bis max. 10 m² hergestellt.

Belagsarbeiten in Eigenleistung.

Freisitz-Ausbildungen/ entfällt

  - Stellplätze / entfällt

  - Belagsarbeiten der Hauszugänge und Garagenzufahrten in Eigenleistung

  - Bepflanzungen sowie Begrünungen der Gartenanlagen sind Eigenleistungen des Bauherrn

  - Hauseingangspodeste: -> s.Pos. 14 / Kunst-u. Naturstein-Arbeiten

25.	Baureinigung

25.1	Bauschutt wird entfernt. Das Haus wird besenrein übergeben. Die Abfallentsorgung der Eigenleistung ist Sache des Bauherrn

- Abnahme: Vor Einzug gemeinsam Bauherr und Architekt,bzw.Baubetreuer

Übergabe erfolgt nach restloser Bezahlung der bis dahin fälligen Raten. Übergabetermin wird nach Vereinbarung festgesetzt.

Die PMB Wohnbau behält sich bis zur restlosen Bezahlung das Hausrecht vor.

III.	Bauherrenleistungen

1.	Baugrundstück

1.1	Waagerechtes oder mäßig geneigtes Gelände (keine Hanglage) ohne 		Gebäudeteile und nennenswerte Bepflanzung.

1.2	Ungehinderte Zufahrt für schwere Baufahrzeuge und ausreichend Lagerplatz

für Baustoffe und Erdaushub (PMB Wohnbau zuständig).

  - Das Gundstück wurde direkt vom Bauherrn beim Eigentümer erworben.

Hausanschlusskosten wie Wasser, Strom, Telefon usw. direkt durch Bauherrn beantragt und bezahlt, Baukoordination: PMB Wohnbau GmbH

2.	Eigenleistungen

2.1	EL sind auf der Grundlage der VOB auszuführen und spätestens bei der

Werkplanung zu vereinbaren.

Teilleistungen aus Gewerken sind nicht möglich.

  - Die EL, die in dieser Baubeschreibung aufgeführt sind, wurden bereits am Kaufpreis vergütet:

- Wohntüren, Kellertüren,

- Fliesenarbeiten

- Bodenbelags-Arbeiten

- Maler-Tapezier-Arbeiten

- Aussenanlagen mit Belags-Arbeiten Hauszugänge u. Garage

2.3	EL sind termingerecht und fachlich richtig durchzuführen.

2.4	Gewährleistung und Haftung für Eigenleistungen und deren eventuellen

Folgeschäden wird nicht übernommen. Bei Eigenleistungen werden die Kosten für Baustrom und Bauwasser, sowie für eine eventuelle notwendige Bauheizung	und Bautrocknung anteilig berechnet. Material-Disposition, EK und Verarbeitung, sowie Abfallentsorgung liegt in Eigenverantwortung des Bauherrn.

3.	Detailfestlegung

3.1	Die persönlichen Wünsche des Bauherrn sind rechtzeitig und schriftlich vor 	Baubeginn festzulegen.

IV.	Schlußbemerkung

1. 	Leistungen, die nicht in den Positionen I. und II. erwähnt sind, sind nicht im

Festpreis enthalten, dies gilt insbesondere für:

1.1	Außenanlagen, wie Stützmauern, Bepflanzungen, sowie die im Bauplan

eingezeichneten Gegenstände, ausgenommen die in der Baubeschreibung

aufgeführten Leistungen. Übliche Bodensetzungen, insbesondere im Bereich

der Arbeitsräume, berechtigen nicht zu einer Mängelrüge. Für eventuell

spätere Setzungen nach dem Verdichten der Erdauffüllungen kann keine

Gewähr übernommen werden.

1.2	Mehrkosten für Auflagen der Behörden und des Kaminkehrermeisters,

z.B. Abdeckvorrichtungen/Bleche usw., Einbau von Rückstauvorrichtungen,

Schmutzwasserpumpen, Hebe-, Druckerhöhungs- oder Wasseraufbereitungs-	anlagen.

1.3	Mehrkosten für erhöhte Schall- oder Feuerschutzmaßnahmen.

2.	Für nachträgliche Änderungen aufgrund persönlicher Wünsche des Bauherrn

erfolgt Kostenausgleich. Die Sonderwünsche werden entweder über den

jeweiligen Handwerker direkt abgerechnet (Gewährleistung für die PMB

Wohnbau entfällt dabei) oder die Mehrleistungen werden über die PMB

Wohnbau verrechnet, zzgl. einer 15% Bearbeitungsgebühr auf die Mehrkosten.

3.	Materialänderungen können vorgenommen werden, soweit dies technisch

zulässig ist und keine Wertminderung bedeutet, z.B. wenn Lieferschwierigkeiten den Bauablauf behindern.

4.	Umfang und Ausführung der Leistungen werden ausschließlich durch die

Baubeschreibung bestimmt.

Bauteile von Musterhäusern oder bisher gebauten Häusern, Darstellung in 	Prospekten usw. sind nicht Ausführungsgrundlage.

5.	Sichtbar verlegte Rohrleitungen wie Versorgungsleitungen, Abwasser- und

Entlüftungsleitungen im UG, sowie im DG sind zu dulden und können nicht

beanstandet werden.

Bei Abweichungen zwischen den Plänen und der vorliegenden Baubeschreibung hat in jedem Fall die Baubeschreibung Vorrang

6.	Sämtliche in der Baubeschreibung und in den Plänen enthaltenen Maße sind

Sollmaße mit den nach DIN zulässigen Toleranzen. Die genauen Maßverhält-nisse können sich durch statische Erfordernisse gegenüber den Eingabeplänen geringfügig verändern.

Die genauen Maße sind bei der Projektleitung anhand den Arbeitsplänen zu erfragen oder sind an der Baustelle zu nehmen.

Beim Bestellen der Kücheneinrichtung ist auf der Baustelle Maß zu nehmen.

- Werden bei der Bemusterung günstigere Artikel als vorgesehen ausgewählt, besteht kein Anspruch auf Vergütung.

BESONDERE HINWEISE

Die Gebäude werden als Niedrigenergiehäuser nach den Berechnungen der

WSVO erstellt. Die Mindestwerte werden um 25% unterschritten, so daß eine

öffentliche Förderung mit LAKRA -MITTELN möglich ist.

Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß während des

Bewohnens eine sachgerechte Be- und Entlüftung aller Räume zu

gewährleisten ist.

Bauholz ist ein natürlich gewachsener Baustoff. Schwinden, Längsrisse, Farb-

und Maserungsunterschiede sind kein Grund für eine Beanstandung.

Elastische Fugen sind Wartungsfugen und von der Gewährleistung ausge-schlossen.

Risse zwischen Wänden und Dachflächen (Verkleidung der Untersichten),

sowie im Bereich von Schornsteinen / Kaminen und Verbundestrichen, haben ihren Ursprung in unterschiedlichen Materialausdehnungen und sind daher zu tolerieren und nicht zu beanstanden.

Für Maßtoleranzen gilt DIN 18201ff (Genauigkeitsklasse A).

Masse für Einrichtungszwecke sind nur nach den Putzarbeiten und direkt vor Ort zu nehmen.

Ansichten in BG sind Beispiele und nicht bindend, gültig ist  der jeweilige Vertrag.

Eventuell eingezeichnete Küchen, Möblierungen aller Art, Beleuchtungskörper, Bepflanzung, Ausbauten, Dachfenster, Fenster, Türen usw. sind nur Vorschläge und nicht im Kaufpreis enthalten, ebenso sämtliche Sonderwünsche und Zusatzleistungen.

Technisch bedingte Änderungen bleiben vorbehalten und haben keinen Einfluss auf den vereinbarten Kaufpreis.

Diese Baubeschreibung anerkannt:	____________________

Bauherr

______________________

Cleebronn, den________			____________________				              Datum			PMB Wohnbau